Все команды имеют текстовый формат и для удобства обработки все данные и команды в виде цифр и имеют шину 16 символов.

Команды в следующем формате:

| Обязательная часть | Код команды | Данные |
| --- | --- | --- |
| #NC-CV | Два числа | Восемь чисел |

Ответы в следующем формате:

| Обязательная часть | Данные | Окончание |
| --- | --- | --- |
| NC-CV, | Восемь чисел | Перенос строки и возврат каретки |

Символы переноса строки и возврата каретки далее опускаются.

Фиксированная ширина команд выбрана для удобства обработки, а цифры для уменьшения их размера .

Положительный ответ на команду (по умолчанию): 00000001

По умолчанию модуль будет находиться в ручном режиме (см. ниже).

Общие команды

- Быстрый тест на наличие связи между программой и USB-модулем

Команда: #NC-CV0000000000

Ответ: NC-CV,00000001

- Перевод модуля в режим ручного управления солярием. В этом режиме включение-выключение ламп и вентиляторов производится "вручную", соответственно режимами, отсчетом времени и др. занимается программа на компьютере.

Команда: #NC-CV0100000000

Ответ: NC-CV,00000001

- Перевод модуля в режим автоматического управления солярием. В этом режиме для каждого солярия можно задать время загара и охлаждения. После записи этих данных модуль может работать в автономном режиме (при наличии питания от USB или внешнего, в зависимости от модификации), он будет следить за состоянием кнопок солярия и сам управлять соляриями. Этот режим хорош тем, что в случае зависания компьютера отсчеты времени продолжат работу, и точность отсчета времени будет выше, т.к. на точность отсчета времени на компьютере может повлиять его "загруженность".

Команда: #NC-CV0200000000

Ответ: NC-CV,00000001

- Вывод версии программного обеспечения модуля

Команда: #NC-CV0300000000

Ответ: NC-CV,0000xxxx

где xxxx соответствует версии программы.

Например, #NC-CV00001000 означает, что версия 1.000

- Чтение состояния кнопок соляриев

Команда: #NC-CV0400000000

Ответ: NC-CV,xxxxxxxx

Каждая x соответствует кнопкам одного солярия с первого по восьмой.

Возможные варианты x:

0 – ничего не нажато

1 – нажата кнопка стоп

2 – нажата кнопка старт

3 – нажаты одновременно кнопки старт и стоп

Например: #NC-CV10003200 – в первом солярии нажата кнопка стоп, в пятом – старт и стоп, в шестом – старт, в остальных – ничего не нажато.

Чтение состояний реле

Команда: #NC-CV0500000000

Ответ: NC-CV,xxxxxxxx

Полная аналогия с пунктом 7.

Команды ручного режима

- Включение-выключение реле

Команда: #NC-CV06xxxxxxxx

Ответ: NC-CV,00000001

По аналогии с чтением кнопок.

Возможные варианты x:

0 –выключено оба реле

1 – включено реле охлаждения

2 – включено реле ламп

3 – включено оба реле

Например: #NC-CV0610003200 – в первом солярии включено охлаждение, в пятом – лампы и охлаждение, в шестом – только лампы, в остальных – все выключено.

Команды автоматического режима

- Запись времени загара и времени охлаждения для определенного солярия

Команда: #NC-CV07xyyyyzzz

Ответ: NC-CV,00000001

где x – номер солярия (от 1 до 8), yyyy – время загара в четырехзначном формате в секундах, zzz - время охлаждения в трехзначном формате в секундах.

Например: #NC-CV0750900060 – пятый солярий, 15 минут загара, 1 минута охлаждения

- Принудительная остановка загара и (или) охлаждения определенного солярия

Команда: #NC-CV080000000x

Ответ: NC-CV,00000001

где x – номер останавливаемого солярия (от 1 до 8)

- Чтение текущего состояния определенного солярия

Команда: #NC-CV090000000x

Ответ: NC-CV,pyyyyzzz

где x – номер солярия, p – текущее состояние, yyyy – оставшееся время загара в четырехзначном формате в секундах, zzz – оставшееся время охлаждения в трехзначном формате в секундах

Возможные варианты p:

0 – сеанс окончен

1 – охлаждение

2 – пауза загара

3 – загар

4 – ожидание

Частичная аналогия с пунктом 8